# RTSR 仿真过程与 trace 说明

一次完整的小规模仿真（3 个 UE / 100 MHz / 20 s）的执行过程、控制台输出与 FlowMonitor trace 解析。

# 一、这次仿真做了什么

cd ~/code/ns-allinone-3.39/ns-3.39
./ns3 run "cttc-nr-traffic-3gpp-xr --arUeNum=1 --vrUeNum=1 --cgUeNum=1 \
            --bandwidth=100e6 --numerology=1 --appDuration=20000"

实际耗时：57 s（3 UE，20 s 仿真）

| 步骤 | 内容 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| ① 拓扑 | gNB 布站 + UE 撒点（可就近接入） | rtsr-simulation.cc |
| ② 信道 | 4 GHz / 100 MHz / 30 kHz，所有 gNB 同频 | NrHelper 配置 |
| ③ QoS | 视频 → 5QI 80；SR 模型 → 5QI 9 | ActivateDedicatedEpsBearer |
| ④ 业务 | XrTrafficMixerHelper 按 3GPP XR 模型生成 burst | .cc:120 |
| ⑤ 模型流 | UdpClient 530 包 × 1024 B，每 6 s 一次，端口 5000 | .cc:72-84 |
| ⑥ 运行 | 20 s 仿真，逐 slot 调度 | Simulator::Run() |
| ⑦ 统计 | FlowMonitor → 控制台 + XML trace | CheckForLostPackets / SerializeToXmlFile |

# 二、控制台输出（真实结果）

仿真共产生 14 条流：5 条视频流（AR 三条子流 + VR + CG）+ 9 条 SR 模型流。

| 流 | 目的端口 | 类型 | tx 包 | rx 包 | 丢包 | 平均时延 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–3 | 1121–1123 | AR 视频子流 | 4900 / 1176 / 4900 | 同左 | 0 | 1.6–1.7 ms |
| 4 | 1131 | VR 视频 | 1177 | 1177 | 0 | 1.6 ms |
| 5 | 1141 | CG 视频 | 1173 | 1173 | 0 | 1.6 ms |
| 6–14 | 5000 | SR 模型（3 UE × 3 次更新） | 530 | 475–513 | 17–51 | 17–24 ms |

[TRACE] FlowMonitor XML written to rtsr-flowmon.xml
  Mean flow throughput: 73.1474 Mbps
  Mean flow delay: 13.2347 ms

说明：SR 模型每次更新都新建一个 UdpClient，因此一次更新就是一条独立流；这也是流量账用「发送量 ÷ 530 KiB」反推更新次数的原因。

# 三、生成的 trace 文件

| 文件 | 大小 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| rtsr-run.log | 4.2 KB | 控制台输出全文（14 条流） |
| rtsr-flowmon.xml | 61 KB | FlowMonitor trace：每流计数器 + 每包时延直方图 |
| README.md | 3.7 KB | 结构说明与解析注意事项 |

<FlowMonitor>
  <FlowStats>
    <Flow flowId="1" txBytes="1907200" rxBytes="1906432"
          txPackets="14900" rxPackets="14894" lostPackets="0"
          delaySum="+6.67e+12ns" jitterSum="+7.26e+10ns">
      <delayHistogram nBins="...">
        <bin index="16" start="0.0016" width="0.0001" count="4715" />
        ...
      </delayHistogram>
      <jitterHistogram>...</jitterHistogram>
      <packetSizeHistogram>...</packetSizeHistogram>
    </Flow>
  </FlowStats>
  <Ipv4FlowClassifier> ... </Ipv4FlowClassifier>
  <FlowProbes> ... </FlowProbes>
</FlowMonitor>

关键点：控制台只打印每流均值，XML 里才有逐包时延直方图（bin 宽 0.1 ms），因此可以从 trace 直接计算「超过 PDB 的包比例」，不必另写统计模块。

| 直方图 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| delayHistogram | 秒（0.1 ms/bin） | 计算 PDB 超限比例 |
| jitterHistogram | 秒（1 ms/bin） | 抖动分布 |
| packetSizeHistogram | 字节（20 B/bin） | 包长分布 |

# 四、trace 分析结果（PDB = 10 ms）

=== aggregate by class (PDB = 10 ms) ===
SR model  tx=4770 pkts  delivery=92.5%  delay>PDB=76.4%  bytes=4.79 MB
XR video  tx=13326 pkts delivery=100.0% delay>PDB= 0.0%  bytes=37.61 MB

结论：同一条链路、同一时刻，视频 100% 投递且没有一个包超过 10 ms；SR 模型流投递率 92.5%，且 76.4% 的包超过 10 ms。分层 QoS（视频高优先级、模型低优先级）在包级就已明显生效。

# 五、与论文 FSR 的关系

| 指标 | 论文 | 本次 trace 能给出的 |
| --- | --- | --- |
| FSR（帧级，10 ms PDB） | 成功帧数 / 总帧数 | 尚不能（需按 burst 聚合成帧） |
| 包级 PDB 满足率 | 论文未给 | 视频 100%，模型 23.6% |

论文的 FSR 是应用层视频帧成功率：一帧在 BS 缓冲等待超过 10 ms 即整帧丢弃，模型更新的 PDB 为 50 ms。由于 5G-LENA 生成的包内没有帧号（XR 头被注释掉），要计算帧级 FSR 必须按 burst 边界把包重新聚合成帧，这一步尚未实现。

# 六、复现与文件位置

# 重新生成
cd ~/code/ns-allinone-3.39/ns-3.39 && ./ns3 run "cttc-nr-traffic-3gpp-xr ..."

# 分析 trace
python3 analyze_trace.py results/raw/traces/rtsr-flowmon.xml --pdb-ms 10

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| RTSR/rtsr-simulation.cc | 新增 SerializeToXmlFile，导出 trace |
| RTSR/analyze_trace.py | 解析 XML，输出每流与分类的 PDB 比例 |
| RTSR/results/raw/traces/ | 本次运行的 log、xml 与说明 |